特点

- MZ6系列产品分两种外形：A-引线型、B-表面贴装型

- 保护温度范围：60~130℃

- 反应时间快

- 长期稳定

外形尺寸小、安装方便

A-引线型

- 产品过热保护后不需要再设置

应用范围

- 开关电源

- 电子设备（电机、变压器等）

- 功率器件

外形尺寸 （单位：mm）

B-表面贴装型

型号说明

MZ  6  -   101R    T100  A

A-引线型 B-表面贴装型

PTC热敏电阻器

保护温度TS：T100-100℃

系列：过热保护

标称阻值R25：101R<100Ω 331R<330Ω

规格表

| 型 号 | 最大电压 Vmax（V） | 保护温度点 TS（℃） | 额定电阻值R25 @25℃ （Ω） | 保护温度-15℃电阻值 RS-15（Ω） | 保护温度电阻值 RS（Ω） | 最大电流 Imax（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MZ6-101RT60 | 30 | 60 | 100max | 330max | 470min | 100 |
| MZ6-101RT70 | 30 | 70 | 100max | 330max | 470min | 100 |
| MZ6-101RT80 | 30 | 80 | 100max | 330max | 470min | 100 |
| MZ6-101RT90 | 30 | 90 | 100max | 330max | 470min | 100 |
| MZ6-101RT100 | 30 | 100 | 100max | 330max | 470min | 100 |
| MZ6-101RT110 | 30 | 110 | 100max | 330max | 470min | 100 |
| MZ6-101RT120 | 30 | 120 | 100max | 330max | 470min | 100 |
| MZ6-101RT130 | 30 | 130 | 100max | 330max | 470min | 100 |
| MZ6-331RT60 | 30 | 60 | 330max | 1.5kmax | 2.2kmin | 100 |
| MZ6-331RT70 | 30 | 70 | 330max | 1.5kmax | 2.2kmin | 100 |
| MZ6-331RT80 | 30 | 80 | 330max | 1.5kmax | 2.2kmin | 100 |
| MZ6-331RT90 | 30 | 90 | 330max | 1.5kmax | 2.2kmin | 100 |
| MZ6-331RT100 | 30 | 100 | 330max | 1.5kmax | 2.2kmin | 100 |
| MZ6-331RT110 | 30 | 110 | 330max | 1.5kmax | 2.2kmin | 100 |
| MZ6-331RT120 | 30 | 120 | 330max | 1.5kmax | 2.2kmin | 100 |
| MZ6-331RT130 | 30 | 130 | 330max | 1.5kmax | 2.2kmin | 100 |